Đề bài / Yêu cầu

## 1. Mục tiêu

- Phân tích sự đánh đổi (Trade-off) giữa việc ghi đè (>) và ghi nối tiếp (>>) khi redirect output trong PowerShell.

- Thiết kế quy trình lưu trữ nhật ký hệ thống bền vững bằng PowerShell.

## 2. Bối cảnh & Vấn đề

An đang viết kịch bản để lưu báo cáo lỗi hàng ngày. An phân vân giữa hai câu lệnh PowerShell:

Get-Content server.log | Select-String "ERROR" > daily_report.txt

Get-Content server.log | Select-String "ERROR" >> daily_report.txt

## 3. Ràng buộc & Bẫy dữ liệu

- Bẫy: Điều gì xảy ra nếu An gõ nhầm > thay vì >> vào cuối tháng khi báo cáo đã tích lũy dữ liệu của 30 ngày trước đó? (Liên hệ trực tiếp kiến thức Lesson 03.)

- Kiến thức mở rộng: Trong PowerShell, > thực chất là bí danh (alias) của lệnh Out-File, còn >> tương đương Out-File -Append. Một điểm khác biệt cần lưu ý: Out-File mặc định ghi tệp theo encoding UTF-16, trong khi CMD (echo >) thường ghi theo ANSI. Nếu mở nhầm công cụ đọc file không hỗ trợ UTF-16, nội dung có thể hiển thị sai ký tự. Ngoài ra, PowerShell còn có lệnh Add-Content, công dụng tương tự >> (ghi nối vào cuối tệp) nhưng cho phép chỉ định encoding rõ ràng, ví dụ Add-Content -Path daily_report.txt -Value $ket_qua -Encoding utf8.

## 4. Yêu cầu đầu ra

### Phần 1: So sánh

Lập bảng so sánh hai toán tử về:

Cơ chế hoạt động trong PowerShell.

Rủi ro mất dữ liệu.

Ngữ cảnh sử dụng thực tế (Ca sáng vs Theo dõi 24/7).

Encoding file đầu ra (dựa trên phần "Kiến thức mở rộng" ở mục 3).

| Tiêu chí | Toán tử ghi đè (>) | Toán tử ghi nối tiếp (>>) |
| --- | --- | --- |
| Cơ chế hoạt động | Thực chất là bí danh (alias) của lệnh Out-File. Nó sẽ xóa sạch nội dung cũ của file hiện có (nếu có) trước khi ghi nội dung mới vào. | Tương đương với lệnh Out-File -Append. Nó sẽ giữ nguyên nội dung cũ và ghi nối thêm dữ liệu mới |
| Rủi ro mất dữ liệu | Rất cao. Nếu vô tình gõ nhầm > thay vì >> vào cuối tháng, toàn bộ dữ liệu tích lũy của 30 ngày trước đó sẽ bị xóa sạch ngay lập tức và không thể khôi phục. | Thấp. Do cơ chế ghi nối tiếp, dữ liệu lịch sử luôn được bảo toàn và tích lũy liên tục. |
| Ngữ cảnh sử dụng | Phù hợp cho các tác vụ cần làm mới dữ liệu hoàn toàn, ví dụ như báo cáo tổng hợp theo từng ca độc lập (Ca sáng / Ca chiều). | Phù hợp cho các hệ thống giám sát liên tục, lưu trữ lịch sử vận hành kéo dài (Theo dõi 24/7). |
| Encoding mặc định | Mặc định ghi tệp theo định dạng UTF-16. | Mặc định ghi tệp theo định dạng UTF-16. |

⚠️ Lưu ý về Encoding: Do cả hai toán tử này trong PowerShell đều mặc định xuất file dạng UTF-16, nên nếu người dùng mở file bằng các công cụ đọc cũ hoặc không hỗ trợ UTF-16 (chỉ hỗ trợ ANSI giống CMD), nội dung file có thể bị lỗi hiển thị hoặc sai ký tự.

### Phần 2: Lựa chọn

Chốt giải pháp tối ưu cho việc ghi nhật ký lỗi phát sinh liên tục trong ngày và lập luận lý do. Có thể đề xuất thêm cách dùng Add-Content hoặc Out-File -Append -Encoding utf8 nếu phù hợp.

Đối với việc ghi nhật ký lỗi phát sinh liên tục trong ngày, giải pháp tối ưu nhất là sử dụng lệnh Add-Content kết hợp với tham số chỉ định mã hóa dữ liệu.

1. Cú pháp đề xuất

powershell

Get-Content server.log | Select-String "ERROR" | ForEach-Object { Add-Content -Path "daily_report.txt" -Value $_.Line -Encoding utf8 }